○振動規制法の規制対象となる施設（特定施設）

（１）金属加工機械 イ 液圧プレス（矯正プレスを除く。） ロ 機械プレス ハ せん断機（原動機の定格出力が1kW以上のものに限る。） ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン（原動機の定格出力が37.5kW以上のものに限る。） （２） 圧縮機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。冷凍機に用いるものは除く） （３） 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。） （４） 織機（原動機を用いるものに限る。） （５） コンクリートブロックマシン（原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のものに 限る。）並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械（原動機の定格出力の合計が10kW以上のものに限る。） （６） 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。） （７） 印刷機械（原動機の定格出力が2.2kW以上のものに限る。） （８） ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機（カレンダーロール機以外のもので原動機 の定格出力が30kW以上のものに限る。） （９） 合成樹脂用射出成形機 （１０）鋳型造型機（ジョルト式のものに限る。）

○振動規制法の規制対象となる建設作業（特定建設作業）

（１）くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 （２）鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 （３）舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあつては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が５０メートルを超えない作業に限る。 （４）ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が５０メートルを 超えない作業に限る。）

※当該作業を開始した日に終わるものを除く

○振動規制法特定建設作業の適用除外例（表13の規制が除外される場合、○印で示す）

| 項 目 工 事 | 作業時間 | 1日当たりの 作業時間 | 作業期間 | 作業日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 災害その他非常事態発生時 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要のある工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (3) 鉄道又は、軌道運行確保のための夜間工事 | ○ | ― | ― | ○ |
| (4) 道路法による道路占用許可、道路交通法による道路使用許可のある場合など | ○ | ― | ― | ○ |
| (5) 電気事業法施行規則による変電所工事 | ― | ― | ― | ○ |