菊池市道　路盤構成・道路復旧の基準

路盤構成

路盤構成は下記舗装厚表のとおりとする。

舗装厚表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ｃｍ）

| 車 種 | セメント舗装 コンクリート |  | アスファルト舗装 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 路盤 | 密粒度 | 粗粒度 | 上層路盤 | 下層路盤 |
| ２級・その他の市道 | １５ | １０ | ５ |  | １０ | １５ |
| 1級市道 | ２０ | ２０ | ５ | ５ | １０ | １５ |
| １級市道のうち特に通行量の多い市道 | ２５ | ２５ | ５ | １０ | １０ | ２０ |

注： ①セメントコンクリート舗装は粒調砕石とする。

②アスファルト舗装の下層路盤はクラッシャーランまたは粒調砕石とし、

上層路盤は粒調砕石とする。

※舗装工事後、３年間は原則として掘削工事は認めない。但し、やむを得ない場合は、全面復旧でなおかつ復旧幅５ｍ以上の条件を満たせば認めるものとする。

埋設深度は60㎝以上とする。60㎝以内に埋設する場合、鋳鉄管を使用もしくは、埋設管をコンクリート巻き補強すること。

道路復旧

・占用工事等による道路復旧は、下記図面のとおりとする。

・仮復旧を行い、１週間以上養生させた後に本復旧を行う。占用工事の起因による地盤沈下等が生じた場合は、申請者の負担において復旧を行うこと。

※舗装工事後３年以内は原則とし掘削工事は認めない。但し、やむをえない事情がある場合は、全面復旧で復旧幅5m以上の条件を満たせば認めるものとする。

※法定外公共物の復旧について、原則として本基準で行う。

※交通規制の場合

全面通行止・・・迂回路表示

片側通行止・・・車道2.0m以上、仮歩道0.8m以上確保